# URZĄD  MIASTA  IMIELIN

# 41-407 Imielin , ul. Imielinska 81 tel. 22-54-120, fax  22 54 119

Imielin, dn.  26.04.2010r.

GK/AM/341/06/.........../10

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenia zamówienia publicznego na

„Remont ulicy Hallera w Imielinie”

Dotyczy :   pytań do postępowania wraz z odpowiedziami

- Zgodnie z opisem poz. nr 34 przedmiaru robót dot. kanalizacji deszczowej etap I i II,
na rys. nr 5 przedstawiono kompletną studnię kanalizacyjną 1200. natomiast w
dokumentacji technicznej brak jest rys. nr 5. Prosimy o załączenie brakującego
dokumentu.

Ad.1- przesyłamy rysunek typowy studni kanalizacyjnej fi 1200 mm.

- Prosimy o wyjaśnienie niezgodności, co do ilości poszczególnych materiałów
zawartych w pkt. 9 Opisu Technicznego tzw. „Zestawieniu materiałów
podstawowych" a ilości poszczególnych materiałów występujących w przedmiarach
robót dot. kanalizacji deszczowej.

| Nazwa | Opis Techniczny pkt. 9 | Przedmiary robót |
| --- | --- | --- |
| rury kanalizacyjne PVC klasy „S" SDR34,SN8 Dz400xll,7mm | 322,74 mb | 13,27 mb |
| rury kanalizacyjne PVC klasy „S" SDR34,SN8 Dz200x5,9 mm | 275,00 mb | 203,00 mb |
| Rury ochronne stalowe Dz813,0/ll,0mm | 3*5=15 mb | 12 mb |
| Rury ochronne stalowe Dz711,0/11,0 mm | 3*6= 18 mb | 16 mb |
| Rury ochronne stalowe Dz610,0/ll.Omm | 3* 1=3,0 mb | brak |

| Studnie kanalizacyjne z żelbetowych elem. prefabrykowanych łączonych na uszczelkę dw 1 ,2 m | 30 szt. | 23 szt. |
| --- | --- | --- |
| wpusty uliczne z osadnikiem bez syfonu | 47szt | 32 szt. |
| uszczelka gumowa przy przejściu rury przez ścianę studni | 22+24+17+60=123,00 szt. | 88,00 szt. |
| Płozy ślizgowe systemu RACI h=60,00mm (4xE+lxH) | Ikpl. | brak |

Ad.2- Niezgodności pomiędzy opisem a przedmiarem wynikają z faktu, iż zadanie podzielone

jest na 3 etapy realizacyjne. Przedmiotowy przetarg obejmuje 2 etapy :

- etap I od ulicy Imielińskiej do ulicy Kordeckiego

- etap II od ulicy Kordeckiego do ulicy P. Skargi ( S23).

Stąd też wynikają rozbieżności w ilości materiałów ujętych w opisie i przedmiarach robót .

Należy przyjąć jak niżej :

- Rury kanalizacyjne PVC 400x11,7 – ma być 13,27m ( zgodnie z przedmiarami)

- Rury kanalizacyjne PVC 200x5,9 – ma być 203,00 ( zgodnie z przedmiarami)

- Rury ochronne stalowe 813/11 – ma być 18m ( zgodnie z przedmiarem poz. 27 Etap I)

- Rury ochronne stalowe 711/11 – ma być 18m ( zgodnie z przedmiarami 18mb = 6mb +12 mb poz. 26 Etap I + poz 29 EtapII)

- Rury ochronne stalowe 610/11 – ma być 0m ( zgodnie z przedmiarami, są one w III Etapie , którego teraz nie robimy)

- Studnie kanalizacyjne – ma być 23 kpl (zgodnie z przedmiarami)

- Wpusty uliczne – ma być 32 kpl (zgodnie z przedmiarami)

- Uszczelki gumowe – ma być 88 szt (zgodnie z przedmiarami)

Płoży ślizgowe h=60,0mm– ma być 0m ( zgodnie z przedmiarami, są one w III Etapie , którego teraz nie realizujemy)

- W Specyfikacji Technicznej D.03.02.01 w pkt. 1.3 dot zakresu robót występują studnie kanalizacyjne fi 1200 i 1400, natomiast w przedmiarach robót i Opisie Technicznym występują tylko studnie fi 1200. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Ad.3- Należy przyjąć studnie kanalizacyjne fi 1200

4. Specyfikacja Techniczna D.05.03.26 przywołana w pozycjach nr 36 obu przedmiarów
drogowych dotyczy geosiatki a nie geowłókniny. Prosimy o przesłanie brakującej
specyfikacji określającej parametry geowłókniny.

5. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności co do zastosowania geowłókniny i geosiatki.

| Nazwa | Przedmiar | Opis Techniczny | Przekroje typowe |
| --- | --- | --- | --- |
| Geosiatka | poz. 45 etap I - 2864,49 m2 poz. 45 etap II - 2033,62 m2 | etap l – geosiatka HTL C40/17 etap II – geosiatka HTL C40/17 | etap I i II - brak |
| Geowlóknina | poz. 36 etap l – 4000,00m2 poz. 36 etap II - 2890,40 m2 | etap I - geowłóknina jako warstwa przeciwspękaniowa etap II - brak | etap I - geowłóknina jako warstwa przeciwspękaniowa etap II - br |

Ad.4 i Ad.5 - W związku z jednoczesnym wykonaniem zarówno kanalizacji jak i odbudowy drogi – nie ma konieczności stosowania zarówno geosiatki jak i geowłókniny. Proszę nie przyjmować ich do wyceny.

6. Prosimy o jednoznaczne określenie, jaką konstrukcję należy wykonać na danym odcinku ze względu na występujące różnice w dokumentacji, wraz z naniesieniem zmian na przedmiary robót. Ad6- Konstrukcja do wykonania w tych etapach jest następująca:

- warstwa górna ścieralna z asfaltobetonu grysowego – grub. 5 cm

- warstwa dolna wiążąca z asfaltobetonu grysowego – grub. 8 cm

- podbudowa zasadnicza – kliniec 5/25mm otaczany na gorąco asfaltem – grub. 10 cm

- podbudowa pomocnicza – kruszywo łamane o frakcji 40/80mm – grub. 20 cm

- warstwa z pospółki lub z piasku gruboziarnistego – grub. 15 cm

Razem: - grub. 58 cm

Pytania z dnia 22.04.2010r.

1.Zgodnie z opisem pozycji nr 39 i 40 przedmiaru robót dot. drogówki etap I i II,
wynika, że podbudowa tłuczniowa ma mieć grubość 16 cm, natomiast tytuły
rozdziałów 6.2 przedmiarach robót dot. drogówki etap I i II oraz Opis Techniczny
mówi o podbudowie z tłucznia o grubości 20 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Ad.1- Winno być – podbudowa z kruszywa łamanego 20 cm grubości .

2. Prosimy o wyjaśnienie c/y w póz. 55 przedmiaru robót dot. drogówki etap I
prawidłowa ilość powinna wynosić 67,98 m2.

Ad.2- tak

3. Prosimy o przesłanie dokumentacji technicznej dotyczącej studzienek systemowych
Vawin (poz. 12 przedmiaru robót dot, kanalizacji deszczowej - sięgacz) oraz
określenie jakiej konkretnej średnicy mają być w/w studzienki.

Ad.3- należy przyjąć średnicę studzienki fi 425 – dokumentacja techniczna jest typowa dla studzienek systemowych Vawin.