Tychy 2009-11-15

Nr:	2/11/2009

Kanalizacja deszczowa w ul. Gen. Hallera w Imielinie – sięgacze do posesji

Nazwa budowy: Remont ul. Gen. Hallera w Imielinie

Kod budowy:

Adres budowy: ,

Obiekt: Kanalizacja  deszczowa - sięgacze

Rodzaj robót: instalacyjne

Nr. Umowy:

CPV: 45231110-9, Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

Kody CPV:

| 45231110-9 | Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów |
| --- | --- |

Data oprac.: 2009-11-15

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 2-18W, KNR 2-18, KNR 2-02, KNR 2-01I, KNNR 4, AW

| Sporządził: Kosztorysant Jacek Kutniowski 498/92 Kubicy 27/54 43-100 Tychy | Sprawdził: |
| --- | --- |

Książka Przedmiarów

| 1. Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-01 0318-02-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.,głęb.do 9 m,pod fundamenty,rurociągi,kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku wyciągiem mech.,wykop szer.do 2,5m.kat.3-4 |  |  |  |  | 204,93 m3 |  |
| 1. |  | roboty ręczne 30 % , szer. wyk |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 414*1,1*1,5*0,3 |  |  |  |  | 204,93 |
| 2 | KNR 2-01 0319-02-060 Ręczne wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych.Grunt kategorii III-IV. |  |  |  |  | 204,93 m3 |  |
| 3 | KNR 2-01 0206-02-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)- wykopy pod pods., obsyp. i zasyp. |  |  |  |  | 318,78 m3 |  |
| 1. |  | (414*1,1*0,7) |  |  |  |  | 318,78 |
| 4 | KNR 2-01 0217-06-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | 159,39 m3 |  |
| 1. |  | 414*1,1*1,5*0,7-318,78 |  |  |  |  | 159,39 |
| 5 | KNR 2-01 0320-0501-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 1,6-2,5 m.Grunt kategorii III-IV. |  |  |  |  | 204,93 m3 |  |
| 6 | KNR 2-01 0236-01-060 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | 204,93 m3 |  |
| 7 | KNR 2-01 0230-0101-060 Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | 159,39 m3 |  |
| 8 | KNR 2-01 0321-02-050 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV |  |  |  |  | 1 076,40 m2 |  |
| 1. |  | 414*1,3*2 |  |  |  |  | 1 076,40 |
| 2. Roboty montażowe dla rurociągów w wykonaniu zabezpieczeń na szkody górnicze |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-02 1101-0702-060 Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z piasku. |  |  |  |  | 318,78 m3 |  |
| 1. |  | (414*1,1*0,7) |  |  |  |  | 318,78 |
| 10 | KNR 2-01I 0236-01-060 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III |  |  |  |  | 318,78 m3 |  |
| 11 | KNNR 4 1308-030-040 Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk |  |  |  |  | 414,00 m |  |
| 12 | KNR 2-18W 0517-0102-020 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315-425 mm z zamknięciem stożkiem betonowym,kinetą z PE i wpustem deszczowym |  |  |  |  | 55,00 szt |  |
| 13 | AW-090 przejścia szczelne - tuleje zwykłe 200 mm |  |  |  |  | 55,00 kpl |  |
| 14 | KNR 2-18 0804-02-040 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t |  |  |  |  | 414,00 m |  |