Książka Przedmiarów

| 1. Zasilanie pompowni |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 5 0701-030-060 Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii IV Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 | 14,40 m3 |
| 2 | KNNR 5 0702-030-060 Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IV Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 | 10,80 m3 |
| 3 | KNNR 5 0706-010-040 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 | 45,00 m |
| 4 | KNNR 5 0103-040-040 Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane n.t. w betonie Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 4,00 m |
| 5 | KNNR 5 0707-020-040 Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 45,00 m |
| 6 | KNNR 5 0713-020-040 Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 10,00 m |
| 7 | KNNR 5 1209-08020-020 Przebijanie otworów o średnicy 60 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 2 1/2 cegły Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 1,00 szt |
| 8 | KNNR 5 0703-030-060 Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych. Długość jednostronnego podkopu do 3 m, grunt kategorii IV Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 | 0,32 m3 |
| 9 | KNR 5-10 1106-01-020 Montaż szaf sterowniczych o ciężarze do 100 kg sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego na gotowym fundamencie Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 1,00 szt |
| 10 | KNR 5-10 0603-07-020 Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1 kV. Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 4,00 szt |
| 11 | KNR 5-08 0608-07-040 Układanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w rowach kablowych Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 25,00 m |
| 12 | KNR 2-01 0415-03-060 Rozplantowanie ręczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu.Grunt kategorii IV. Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 4,00 m3 |
| 13 | KNNR 5 1302-030-101 Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4 Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 2,00 odcinek |
| 14 | KNNR 5 1304-010-020 Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 1,00 szt |
| 2. Instalacje wewnętrzne |  |  |
| 15 | KNNR 5 0110-040-040 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne,przypodłogowe i ścienne) przykręcane do podłoża ceglanego Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 28,00 m |
| 16 | KNNR 5 0212-010-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 62,00 m |
| 17 | KNNR 5 0212-020-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 3,00 m |
| 18 | KNNR 5 0212-010-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 5,00 m |
| 19 | KNNR 5 0715-040-040 Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 2,00 m |
| 20 | KNNR 5 0511-010-090 Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych, strugoodporne pyłoszczelne w obudowie metalowej, o źródle światła do 2x40 W Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 6,00 kpl |
| 21 | KNNR 5 1007-010-090 Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z wykonaniem fundamentu na "mokro" Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 1,00 kpl |
| 22 | KNNR 5 0301-020-020 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków plastikowych osadzonychw podłożu z cegły Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 7,00 szt |
| 23 | KNNR 5 0307-020-020 Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 2,00 szt |
| 24 | KNNR 5 0308-040-020 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe 2-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 3,00 szt |
| 25 | KNNR 5 0308-060-020 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 2,00 szt |
| 26 | KNNR 5 0406-020-020 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 2,00 szt |
| 27 | KNNR 5 1209-09030-020 Przebijanie otworów o średnicy 80 mm w ścianach lub stropach, w podłożu betonowym, długość przebicia do 10 cm Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 1,00 szt |
| 28 | KNNR 5 0406-010-020 Montaż głównego zacisku uziemiającego Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 1,00 szt |
| 29 | KNNR 5 0701-030-060 Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii IV Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 | 1,60 m3 |
| 30 | KNNR 5 0702-030-060 Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IV Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 1,20 m3 |
| 31 | KNNR 5 0706-010-040 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 | 5,00 m |
| 32 | KNNR 5 1001-020-020 Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 300 kg Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 1,00 szt |
| 33 | KNNR 5 0707-010-040 Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 5,00 m |
| 34 | KNNR 5 1004-010-020 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 1,00 szt |
| 35 | KNNR 5 1003-020-090 Montaż przewodów jednożyłowych izolowanych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do 7 m | 1,00 kpl |
| 36 | KNR 5-08 0608-07-040 Układanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w rowach kablowych Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 20,00 m |
| 37 | KNNR 5 0404-020-020 Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 20 kg Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 1,00 szt |
| 38 | KNNR 5 1302-040-101 Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 5 Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 1,00 odcinek |
| 39 | KNP 18-13 1301-0101-020 Rozdzielnice niskiego napięcia. Rozdzielnica prądu zmiennego lub stałego do 5 pól Charakterystyka Robót: Sprawdzenie sfazowania szyn. Sprawdzenie dokręcenia połączeń śrubowych. Pomiar rezystancji izolacji.Szczebel kw. - skład zespołu III 2Uwagi:1.W rozdzielnicach okapturzonych przyjęto 1 skrzynkę szynową jako jedno pole.2.Normy czasu w tablicy 1301 nie obejmują sprawdzania i pomiarów przyrządów i aparatów stanowiących wyposażenie rozdzielnicy. Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 1,00 szt |
| 40 | KNNR 5 1301-010-108 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 5,00 pomiar |
| 41 | KNNR 5 1304-010-020 Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 | 2,00 szt |