Książka Przedmiarów

| 1. Instalacja wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 7-24 0157-02-020 Wentylatory osiowe i promieniowe o średnicy wirnika 400 mm dostarczane w całości Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 2 | KNR 2-17 0146-04-020 Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 3 | KNR 2-17 0134-02-020 Przepustnice wielopłaszczyznowe prostokątne typ A o obwodzie do 2400 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 4 | KNR 2-17 0144-0101-020 Wyrzutnie dachowe kołowe typ C o średnicy do 200 mm - wywietrzak dachowy z podstawą dachową Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 2. Roboty montażowe dla zbiornika podciśnieniowego i biofiltra |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-10 0301-03-040 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m. Grunt III- IV kategorii Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 20,00 m |  |
| 1. |  | 4*5 |  |  |  |  | 20,00 |
| 6 | KNR 2-10 0303-04-040 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań wbitych na głębokość do 11 m. Grunt III-IV kategorii Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 20,00 m |  |
| 7 | KNNR 1 0212-060-060 Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20 m3, głębokość wykopu do 5,00 m. Grunt kategorii III-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 123,22 m3 |  |
| 1. |  | 4*5*5+3,14*4,3*4,3*1,6/4 |  |  |  |  | 123,22 |
| 8 | KNNR 4 1401-020-034 Ręczne przygotowanie zbrojenia.Konstrukcje proste z prętów stalowych o średnicy powyżej 8 do 14 mm,stal w kręgach Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 0,65 t |  |
| 1. |  | Przyjeto po ok. 150 kg dla 1 p |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1*0,15+1*0,5 |  |  |  |  | 0,65 |
| 9 | KNNR 4 1403-020-034 Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych,zbrojenie z prętów stalowych o średnicy powyżej 8 do 14 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 0,65 t |  |
| 10 | KNNR 4 1407-010-050 Deskowanie ław fundamentowych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 51,21 m2 |  |
| 1. |  | 5*4*0,4*1+3,14*4,3*1,6*2 |  |  |  |  | 51,21 |
| 11 | KNNR 4 1409-010-060 Układanie mieszanki betonowej w ławach fundamentowych i blokach oporowych pompą do betonu na samochodzie Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 24,23 m3 |  |
| 1. |  | 4*4*0,3*1+(4,3-3,9)*3,14*1,6+3 |  |  |  |  | 24,23 |
| 12 | KNR 2-02 1925-01-304 Montaż elementów prefabrykowanych,ściany zbiorników walcowych - elementy przepompowni ścieków - zbiornik podciśnieniowy - zamiennik Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 ELEM |  |
| 13 | AW-t1-090 dostawa i montaż elementów obudowy i przekrycia zbiornika podciśnieniowego wraz z włazem, drabiną i tulejami Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 14 | KNR 2-02 1925-03-304 Montaż elementów prefabrykowanych,przekrycia zbiornika podciśnieniowego - zamiennik Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 3,00 ELEM |  |
| 15 | KNR 2-18 0906-03-040 Montaż przewodów wentylacyjnych z rur pcw łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej110mm - zamiennik Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 3,00 m |  |
| 1. |  | Przyjęto 3,0 m dla przepompown |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3*1 |  |  |  |  | 3,00 |
| 16 | KNR 2-15 0209-03-206 Rury wywiewne pcv o średnicy 110/160 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 SZT. |  |
| 17 | KNR 2-02 0203-01-060 Spoinowanie połączeń - zamiennik. Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 0,80 m3 |  |
| 1. |  | Przyjęto po 0,8 m3 dla jednej |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1*0,8 |  |  |  |  | 0,80 |
| 18 | KNNR 1 0214-05-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kw. zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. grunt kat.iii-iv Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 82,99 m3 |  |
| 1. |  | 123,22-16-24,23 |  |  |  |  | 82,99 |
| 19 | AW-t2-060 Wywóz i utylizacja nadmiaru ziemi Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 40,23 m3 |  |
| 1. |  | 16+24,23 |  |  |  |  | 40,23 |
| 3. Instalacje technologiczne |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AW-t3-090 Dostawa i montaż technologiczny zbiornika podciśnieniowego wraz z wyposażeniem - zasuwy, krućce, kołnierze, obudowy itp. Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 21 | AW-t4-090 Dostawa i montaż pomp próżniowych wraz z konstrukcją montażową , orurowaniem i armaturą Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 4,00 kpl |  |
| 22 | AW-t5-090 Dostawa i montaż pomp tłocznych wraz z konstrukcją montażową , orurowaniem i armaturą Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 2,00 kpl |  |
| 23 | KNNR 4 1413-030-020 Studnie podciśnieniowe betonowe 1000x1000 mm o głębokości do 3 m,w gotowym wykopie - montaż - zamiennik Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 24 | AW-090 Studnie podciśnieniowe jednozaworowe - dostawa i uruchomienie Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 25 | KNNR 4 1112-040-090 Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy do 200 mm montowane na rurociągach z PVC i PE Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 26 | KNNR 4 1009-100-040 Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 10,00 m |  |
| 27 | KNNR 4 1010-10010-171 Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 6,00 złącze |  |
| 28 | Wacetob 2-18 0112-03-020 Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 160-225 mm na luźny kołnierz) - zamiennik - trójniki Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 4,00 szt |  |
| 29 | AW-t7-090 Dostawa i montaż biofiltra wraz z wypełnieniem, orurowaniem i konstrukcją Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 30 | AW-t8-090 Dostawa i montaż oprzyrządowania AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i sterująca, automatyka wraz z szafkami sterującymi Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 31 | AW-090 Rozruch technologiczny wraz z regulacją zaworów i systemem monitoringu oraz szkoleniem obsługi Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |