Książka Przedmiarów

| 1. Przyłącze wody |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-01 0126-01-050 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Usuwanie warstwy gleby-45112210-0 - ST 01.02 |  |  |  |  | 115,20 m2 |  |
| 1. |  | 48*3*0,8 |  |  |  |  | 115,20 |
| 2 | KNR 2-01 0125-01-050 Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej- humusu bez darni.Grubość warstwy do 15 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Usuwanie warstwy gleby-45112210-0 - ST 01.02 |  |  |  |  | 28,80 m2 |  |
| 1. |  | 48*3*0,2 |  |  |  |  | 28,80 |
| 3 | KNNR 1 0209-07-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 11,52 m3 |  |
| 1. |  | 48*1,2*1*0,2 |  |  |  |  | 11,52 |
| 4 | KNNR 1 0209-06-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 20,16 m3 |  |
| 1. |  | 48*1,2*1*0,35 |  |  |  |  | 20,16 |
| 5 | KNNR 1 0209-05-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 25,92 m3 |  |
| 1. |  | 48*1,2*1*0,45 |  |  |  |  | 25,92 |
| 6 | KNNR 1 0214-05-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-IV Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 31,68 m3 |  |
| 1. |  | 48*1,2*1*0,55 |  |  |  |  | 31,68 |
| 7 | KNNR 1 0214-04-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.I-II Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 25,92 m3 |  |
| 1. |  | 48*1,2*1*0,45 |  |  |  |  | 25,92 |
| 8 | KNNR 1 0218-01-050 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 km,kategoria gruntu I-II - rozplantowanie humusu Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 115,20 m2 |  |
| 9 | KNR 2-21 0401-05-050 Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 115,20 m2 |  |
| 10 | KNNR 4 1701-020-090 Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy 100 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 11 | KNNR 4 1009-010-040 Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 40 mm- zamiennik Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 48,00 m |  |
| 12 | KNNR 4 1010-01010-171 Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 40 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) - zamiennik Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 10,00 złącze |  |
| 13 | KNNR 4 1112-010-090 Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy 50 mm montowane na rurociągach z PVC i PE Grupa kosztów: Roboty pomocn. dla ruroć - 45232000-2 - ST04 i 05 Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 14 | Wacetob 2-19 0102-01-040 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 48,00 m |  |
| 15 | KNNR 4 1606-010-172 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy do 110 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 1,00 próba |  |
| 2. Przyłącze kanalizacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR 2-01 0125-01-050 Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej- humusu bez darni.Grubość warstwy do 15 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Usuwanie warstwy gleby-45112210-0 - ST 01.02 |  |  |  |  | 56,00 m2 |  |
| 1. |  | 28*2 |  |  |  |  | 56,00 |
| 17 | KNNR 1 0209-05-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 15,12 m3 |  |
| 1. |  | 28*1,2*1*0,45 |  |  |  |  | 15,12 |
| 18 | KNNR 1 0209-06-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 11,76 m3 |  |
| 1. |  | 28*1,2*1*0,35 |  |  |  |  | 11,76 |
| 19 | KNNR 1 0209-07-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 6,72 m3 |  |
| 1. |  | 28*1,2*1*0,2 |  |  |  |  | 6,72 |
| 20 | KNNR 1 0214-0501-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 74 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-V Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 18,48 m3 |  |
| 1. |  | 28*1,2*1*0,55 |  |  |  |  | 18,48 |
| 21 | KNNR 1 0214-04010-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 74kW/100km.Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.35cm,grunt kat.I-II Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 15,12 m3 |  |
| 1. |  | 28*1,2*1*0,45 |  |  |  |  | 15,12 |
| 22 | KNNR 1 0504-010-060 Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi wykopu,grunty kategorii I-II Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 8,40 m3 |  |
| 1. |  | Grubość warstwy 0,15 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 28*2*0,15 |  |  |  |  | 8,40 |
| 23 | KNNR 4 1308-020-040 Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 28,00 m |  |
| 24 | KNNR 4 1606-020-172 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy do160 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 1,00 próba |  |
| 3. Wewnętrzna instalacja wod-kan |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | KNNR 4 0112-01010-040 Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z polietylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 4,00 m |  |
| 26 | KNNR 4 0116-01010-020 Dodatki w rurociągach z PVC za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii, mieszaczy itp.o połączeniu sztywnym o średnicy zewnętrznej 20 mm zgrzewanym Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 5,00 szt |  |
| 27 | KNNR 4 0123-01120-090 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych,w rurociągach z polietylenu o średnicy nominalnej 20 mm.Zawory kulowe Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 28 | KNNR 4 0127-01020-172 Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowych z rur z polietylenu Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 próba |  |
| 29 | KNNR 4 0140-010-090 Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej 15 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 30 | KNNR 4 0132-02120-020 Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20 mm, instalacji wodociągowych z rur z polietylenu Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 4,00 szt |  |
| 31 | KNNR 4 0132-02220-020 Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 20 mm, instalacji wodociągowych z rur z polietylenu - zawór antyskażeniowy Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 32 | KNNR 4 0132-02220-020 Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 20 mm, instalacji wodociągowych z rur z polietylenu - filtr siatkowy Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 33 | KNNR 4 0106-060-040 Rurociągi o średnicy nominalnej 50 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynkach niemieszkalnych - tuleje osłonowe Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 0,60 m |  |
| 34 | KNNR 4 0106-070-040 Rurociągi o średnicy nominalnej 65 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynkach niemieszkalnych - tuleje osłonowe Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,60 m |  |
| 35 | KNNR 4 0208-100-040 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 160 mm o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach niemieszkalnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 4,00 m |  |
| 36 | KNNR 4 0208-030-040 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 m |  |
| 37 | KNNR 4 0208-010-040 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 5,00 m |  |
| 38 | KNNR 4 0218-010-020 Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 39 | KNNR 4 0218-020-020 Syfony z tworzywa sztucznego pojedyncze zlewozmywakowe o średnicy 50 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 40 | KNNR 4 0229-040-020 Zlewozmywak żeliwny emaliowany na ścianie Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 41 | KNNR 4 0212-03010-020 Rury wywiewne żeliwne o średnicy 100 mm uszczelnione sznurem i folią aluminiową Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 szt |  |