Książka Przedmiarów

| 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe dróg dla sieci ciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR Wacetob 5 0721-010-040 Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm |  |  |  |  | 358,00 m |  |
| 2 | KNNR 6 0802-041-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 716,00 m2 |  |
| 1. |  | przy szerokości zgodnie z zało |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 358*2 |  |  |  |  | 716,00 |
| 3 | KNNR 6 0801-020-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 716,00 m2 |  |
| 4 | KNNR 6 0802-020-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o grubości 15 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 32,00 m2 |  |
| 1. |  | przyjęto szer. pasa robót 2 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 16*2,0 |  |  |  |  | 32,00 |
| 5 | KNR 4-04 1103-04-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 205,28 m3 |  |
| 1. |  | Grubość asfaltu i podbudowy zg |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 358*2*0,2+16*2*0,15+358*2*0,08 |  |  |  |  | 205,28 |
| 6 | KNR 4-04 1103-05-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 821,12 m3 |  |
| 1. |  | Odwóz zgodnie z założeniami na |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (5-1)*205,28 |  |  |  |  | 821,12 |
| 2. Roboty ziemne dla sieci ciśnieniowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0126-01-050 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Usuwanie warstwy gleby-45112210-0 - ST 01.02 |  |  |  |  | 2 407,20 m2 |  |
| 8 | KNR 2-01 0125-01-050 Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej- humusu bez darni.Grubość warstwy do 15 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Usuwanie warstwy gleby-45112210-0 - ST 01.02 |  |  |  |  | 601,80 m2 |  |
| 9 | KNR 2-01I 0118-01-060 Mechaniczne odspajanie skał w wykopach i przekopach. V kategoria gruntu Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 85,61 m3 |  |
| 10 | KNR 2-01 0301-04-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km.Grunt kategorii V Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 34,24 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabela A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 85,61*0,4 |  |  |  |  | 34,24 |
| 11 | KNNR 1 0201-06-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.V - zamiennik Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 51,37 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 85,61*0,6 |  |  |  |  | 51,37 |
| 12 | KNNR 1 0301-030-060 Wykopy w gruncie kategorii IV,z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość 1 km Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 102,73 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 256,82*0,4 |  |  |  |  | 102,73 |
| 13 | KNNR 1 0301-020-060 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 141,82 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 354,56*0,4 |  |  |  |  | 141,82 |
| 14 | KNNR 1 0201-06-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 366,83 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (354,56+256,82)*0,6 |  |  |  |  | 366,83 |
| 15 | KNNR 1 0208-020-060 Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowyład.-5t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat III-V Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 2 787,96 m3 |  |
| 1. |  | Odwóz zgodnie z założeniami na |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (5-1)*(354,56+256,82+85,61) |  |  |  |  | 2 787,96 |
| 16 | KNNR 1 0307-040-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych,z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III-V Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 97,88 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (244,69)*0,4 |  |  |  |  | 97,88 |
| 17 | KNNR 1 0209-06-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 146,81 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 244,69*0,6 |  |  |  |  | 146,81 |
| 18 | KNNR 1 0307-03-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 308,19 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 770,47*0,4 |  |  |  |  | 308,19 |
| 19 | KNNR 1 0209-05-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 462,28 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 770,47*0,6 |  |  |  |  | 462,28 |
| 20 | KNNR 1 0313-01-050 Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 2 056,29 m2 |  |
| 21 | KNNR 1 0318-03-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m,o ścianach pionowych,w gruntach kategorii I-III Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 406,06 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (770,47+244,69)*0,4 |  |  |  |  | 406,06 |
| 22 | KNNR 1 0214-05-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-IV Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 146,81 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 244,69*0,6 |  |  |  |  | 146,81 |
| 23 | KNNR 1 0214-04-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.I-II Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 462,28 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 770,47*0,6 |  |  |  |  | 462,28 |
| 24 | KNNR 1 0218-01-050 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 km,kategoria gruntu I-II - rozplantowanie humusu Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 2 407,20 m2 |  |
| 25 | KNNR 1 0504-010-060 Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi wykopu,grunty kategorii I-II Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 90,27 m3 |  |
| 1. |  | Grubość warstwy 0,3 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 601,8*0,15 |  |  |  |  | 90,27 |
| 26 | KNR 2-21 0401-05-050 Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 120,36 m2 |  |
| 1. |  | Zgodnie z założeniami przyjęto |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2407,2*0,05 |  |  |  |  | 120,36 |
| 27 | KNNR 1 0610-010-040 Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym). Sączki ceramiczne o średnicach nominalnych 50-100 mm |  |  |  |  | 425,10 m |  |
| 1. |  | Przyjęto odwadnianie zgodnie z |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1417*0,5*0,6 |  |  |  |  | 425,10 |
| 28 | KNNR 1 0618-020-020 Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe). Średnice nominalne rur 600-800 mm |  |  |  |  | 8,50 szt |  |
| 1. |  | studzienki co 50 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 425/50 |  |  |  |  | 8,50 |
| 29 | KNNR 1 0605-020-020 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0 m Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 94,47 szt |  |
| 1. |  | Przyjęto odwadnianie zgodnie z |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1417*0,5*0,4/3 |  |  |  |  | 94,47 |
| 30 | KNR 2-01 0605-01-149 Pompowanie oczyszczające. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 700,00 r-g |  |
| 31 | KNNR 4 1411-04-060 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25 cm - obsypka, podsypka i zasypka Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 697,00 m3 |  |
| 1. |  | 510,12+186,88 |  |  |  |  | 697,00 |
| 3. Roboty montażowe dla sieci ciśnieniowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KNNR 4 1009-070-040 Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 160 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 1 417,00 m |  |
| 33 | KNNR 4 1010-07010-171 Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 160 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 236,17 złącze |  |
| 1. |  | 1417/6 |  |  |  |  | 236,17 |
| 34 | KNNR 4 1112-030-090 Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy do 150 mm montowane na rurociągach z PVC i PE Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 35 | KNNR 4 1413-030-020 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1200 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie - studnie dla czyszczaków Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 36 | Wacetob 2-18 0112-03-020 Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 160 mm na luźny kołnierz) - zamiennik - lkolana Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 34,00 szt |  |
| 1. |  | 15+19 |  |  |  |  | 34,00 |
| 37 | KNNR 4 1420-010-020 Czyszczaki rewizyjne śr. do 200 mm z zaworami hydr. - zamiennik Grupa kosztów: Roboty pomocn. dla ruroć - 45232000-2 - ST04 i 05 Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 38 | KNNR 4 1606-020-172 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy do 160 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 3,15 próba |  |
| 1. |  | 1417/450 |  |  |  |  | 3,15 |
| 4. Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem dla sieci ciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | KNNR 4 1207-020-040 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60,rurami o średnicy nominalnej 300-600 mm w gruntach kategorii III-IV Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 16,00 m |  |
| 40 | KNNR 4 1005-06-040 Rurociągi stalowe o średnicy zewnętrznej i grubości ścianek 323,0/8,8 mm o złączach spawanych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 8,00 m |  |
| 41 | KNNR 4 1005-030-040 Rurociągi stalowe o średnicy zewnętrznej i grubości ścianek 159,0/5,6 mm o złączach spawanych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 4,80 m |  |
| 42 | KNNR 4 1210-010-060 Wypełnienie rur ochronnych betonem. Zamknięcia rur ochronnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 1,20 m3 |  |
| 1. |  | Przyjęto po 0,3 m3 dla jednej |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 4*0,3 |  |  |  |  | 1,20 |
| 43 | KNR 2-18 1209-0120-040 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 24,00 m |  |
| 1. |  | 8+16 |  |  |  |  | 24,00 |
| 44 | KNNR 5 0705-020-040 Ułożenie rur osłonowych PVC o średnicy do 100 mm - zamiennik Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 15,00 m |  |
| 45 | KNNR 5 0705-010-040 Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 10,00 m |  |
| 46 | Wacetob 2-18 0903-01-090 Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 10,00 kpl |  |
| 47 | Wacetob 2-18 0903-06-090 Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 10,00 kpl |  |
| 48 | Wacetob 2-18 0901-01-090 Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 8,00 kpl |  |
| 5. Roboty odtworzeniowe dróg dla sieci ciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | KNNR 6 0112-030-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 716,00 m2 |  |
| 50 | KNNR 6 0113-010-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 716,00 m2 |  |
| 51 | KNNR 6 0308-02010-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 716,00 m2 |  |
| 52 | KNNR 6 0309-02010-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 716,00 m2 |  |
| 53 | KNNR 6 0204-030-050 Dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 30 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 32,00 m2 |  |
| 54 | KNNR 6 0204-060-050 Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 32,00 m2 |  |
| 6. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe dróg dla sieci podciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | KNNR Wacetob 5 0721-010-040 Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm |  |  |  |  | 7 521,00 m |  |
| 56 | KNNR 6 0802-041-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 15 042,00 m2 |  |
| 1. |  | przy szerokości zgodnie z zało |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 7521*2 |  |  |  |  | 15 042,00 |
| 57 | KNNR 6 0801-020-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 15 042,00 m2 |  |
| 58 | KNNR 6 0802-020-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o grubości 15 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 2 524,00 m2 |  |
| 1. |  | przyjęto szer. pasa robót 2 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1262*2,0 |  |  |  |  | 2 524,00 |
| 59 | KNNR 6 0801-040-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 2 228,00 m2 |  |
| 1. |  | przyjęto szer. pasa robót 2,0 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1114,0*2 |  |  |  |  | 2 228,00 |
| 60 | KNR 4-04 1103-04-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 4 590,36 m3 |  |
| 1. |  | Grubość asfaltu i podbudowy zg |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 7521*2*0,2+1262*2*0,15+7521*2* |  |  |  |  | 4 590,36 |
| 61 | KNR 4-04 1103-05-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 18 361,44 m3 |  |
| 1. |  | Odwóz zgodnie z założeniami na |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (5-1)*4590,36 |  |  |  |  | 18 361,44 |
| 62 | KNNR 6 0803-050-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej Grupa kosztów: Roboty w zakresie dróg - 45233000-9 - ST 01 i 06 Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 110,00 m2 |  |
| 1. |  | 55*2 |  |  |  |  | 110,00 |
| 7. Roboty ziemne dla sieci podciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | KNR 2-01 0126-01-050 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Usuwanie warstwy gleby-45112210-0 - ST 01.02 |  |  |  |  | 12 359,70 m2 |  |
| 64 | KNR 2-01 0125-01-050 Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej- humusu bez darni.Grubość warstwy do 15 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Usuwanie warstwy gleby-45112210-0 - ST 01.02 |  |  |  |  | 8 239,80 m2 |  |
| 65 | KNR 2-01I 0118-01-060 Mechaniczne odspajanie skał w wykopach i przekopach. V kategoria gruntu Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 1 055,47 m3 |  |
| 1. |  | 900,57+154,9 |  |  |  |  | 1 055,47 |
| 66 | KNR 2-01 0301-04-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km.Grunt kategorii V Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 422,19 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabela A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (900,57+154,9)*0,4 |  |  |  |  | 422,19 |
| 67 | KNNR 1 0201-06-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.V - zamiennik Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 633,28 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (900,57+154,9)*0,6 |  |  |  |  | 633,28 |
| 68 | KNNR 1 0301-030-060 Wykopy w gruncie kategorii IV,z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość 1 km Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 1 263,66 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (2701,7+457,45)*0,4 |  |  |  |  | 1 263,66 |
| 69 | KNNR 1 0301-020-060 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 618,38 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (1378,85+167,1)*0,4 |  |  |  |  | 618,38 |
| 70 | KNNR 1 0201-06-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 2 780,42 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (1378,85+2630,64+167,1+457,45) |  |  |  |  | 2 780,42 |
| 71 | KNNR 1 0208-020-060 Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowyład.-5t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat III-V Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 23 042,28 m3 |  |
| 1. |  | Odwóz zgodnie z założeniami na |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (5-1)*(1378,85+167,1+2701,7+45 |  |  |  |  | 23 042,28 |
| 72 | KNNR 1 0307-040-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych,z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 2 505,08 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (4925,11+1206,39+131,19)*0,4 |  |  |  |  | 2 505,08 |
| 73 | KNNR 1 0209-07-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 78,71 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 131,19*0,6 |  |  |  |  | 78,71 |
| 74 | KNNR 1 0209-06-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 3 678,90 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (4925,11+1206,39)*0,6 |  |  |  |  | 3 678,90 |
| 75 | KNNR 1 0307-03-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 3 948,40 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (8105,09+1765,92)*0,4 |  |  |  |  | 3 948,40 |
| 76 | KNNR 1 0209-05-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 5 922,61 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (8105,09+1765,92)*0,6 |  |  |  |  | 5 922,61 |
| 77 | KNNR 1 0313-01-050 Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 18 862,31 m2 |  |
| 78 | KNNR 1 0318-03-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m,o ścianach pionowych,w gruntach kategorii I-III Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 6 401,00 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (8105,09+1765,92+4925,11+1206, |  |  |  |  | 6 401,00 |
| 79 | KNNR 1 0318-04-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii IV Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 52,48 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 131,19*0,4 |  |  |  |  | 52,48 |
| 80 | KNNR 1 0214-05-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-IV Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 3 757,61 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (4925,11+1206,39+131,19)*0,6 |  |  |  |  | 3 757,61 |
| 81 | KNNR 1 0214-04-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.I-II Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 5 922,61 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (8105,09+1765,92)*0,6 |  |  |  |  | 5 922,61 |
| 82 | KNNR 1 0218-01-050 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 km,kategoria gruntu I-II - rozplantowanie humusu Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 12 359,70 m2 |  |
| 83 | KNNR 1 0504-010-060 Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi wykopu,grunty kategorii I-II Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 1 235,97 m3 |  |
| 1. |  | Grubość warstwy 0,3 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 8239,8*0,15 |  |  |  |  | 1 235,97 |
| 84 | KNR 2-21 0401-05-050 Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 617,99 m2 |  |
| 1. |  | Zgodnie z założeniami przyjęto |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 12359,7*0,05 |  |  |  |  | 617,99 |
| 85 | KNNR 1 0610-010-040 Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym). Sączki ceramiczne o średnicach nominalnych 50-100 mm |  |  |  |  | 5 163,30 m |  |
| 1. |  | Przyjęto odwadnianie zgodnie z |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 17211*0,5*0,6 |  |  |  |  | 5 163,30 |
| 86 | KNNR 1 0618-020-020 Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe). Średnice nominalne rur 600-800 mm |  |  |  |  | 103,26 szt |  |
| 1. |  | studzienki co 50 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 5163/50 |  |  |  |  | 103,26 |
| 87 | KNNR 1 0605-020-020 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0 m Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 1 147,40 szt |  |
| 1. |  | Przyjęto odwadnianie zgodnie z |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 17211*0,5*0,4/3 |  |  |  |  | 1 147,40 |
| 88 | KNR 2-01 0605-01-149 Pompowanie oczyszczające. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 4 500,00 r-g |  |
| 89 | KNNR 4 1411-04-060 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25 cm - obsypka, podsypka i zasypka Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 6 632,58 m3 |  |
| 1. |  | 4906,98+1624,54+101,06 |  |  |  |  | 6 632,58 |
| 8. Roboty montażowe dla sieci podciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | KNNR 4 1009-100-040 Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 1 580,00 m |  |
| 91 | KNNR 4 1009-070-040 Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 160 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 5 973,00 m |  |
| 92 | KNNR 4 1009-050-040 Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 125 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 117,00 m |  |
| 93 | KNNR 4 1009-050-040 Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 6 460,00 m |  |
| 94 | KNNR 4 1009-030-040 Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 3 081,00 m |  |
| 95 | KNNR 4 1010-10010-171 Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 263,33 złącze |  |
| 1. |  | 1580/6 |  |  |  |  | 263,33 |
| 96 | KNNR 4 1010-07010-171 Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 160 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 995,50 złącze |  |
| 1. |  | 5973/6 |  |  |  |  | 995,50 |
| 97 | KNNR 4 1010-05010-171 Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 125 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 19,50 złącze |  |
| 1. |  | 117/6 |  |  |  |  | 19,50 |
| 98 | KNNR 4 1010-05010-171 Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 1 076,67 złącze |  |
| 1. |  | 6460/6 |  |  |  |  | 1 076,67 |
| 99 | KNNR 4 1010-03010-171 Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 513,50 złącze |  |
| 1. |  | 3081/6 |  |  |  |  | 513,50 |
| 100 | KNNR 4 1413-030-020 Studnie podciśnieniowe betonowe 1000x1000 mm o głębokości do 3 m,w gotowym wykopie - montaż - zamiennik Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 299,00 szt |  |
| 101 | AW-090 Studnie podciśnieniowe jednozaworowe - dostawa i uruchomienie Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 299,00 kpl |  |
| 102 | KNNR 4 1112-040-090 Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy do 200 mm montowane na rurociągach z PVC i PE Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 4,00 kpl |  |
| 103 | KNNR 4 1112-030-090 Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy do 150 mm montowane na rurociągach z PVC i PE Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 17,00 kpl |  |
| 104 | KNNR 4 1112-020-090 Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy do 125 mm montowane na rurociągach z PVC i PE Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 105 | KNNR 4 1112-020-090 Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy do 100 mm montowane na rurociągach z PVC i PE Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 17,00 kpl |  |
| 106 | Wacetob 2-18 0112-01-020 Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej do 90 mm na luźny kołnierz) - zamiennik - lifty Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 107 | Wacetob 2-18 0112-02-020 Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 110-125 mm na luźny kołnierz)- za,iennik - lifty Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 40,00 szt |  |
| 1. |  | 35+5 |  |  |  |  | 40,00 |
| 108 | Wacetob 2-18 0112-03-020 Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 160-225 mm na luźny kołnierz) - zamiennik - lifty Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 42,00 szt |  |
| 1. |  | 36+6 |  |  |  |  | 42,00 |
| 109 | Wacetob 2-18 0112-03-020 Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 160-225 mm na luźny kołnierz) - zamiennik - trójniki Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 147,00 szt |  |
| 1. |  | 2+1+1+23+6+1+14+99 |  |  |  |  | 147,00 |
| 110 | Wacetob 2-18 0112-02-020 Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 110-125 mm na luźny kołnierz)- za,iennik - trójniki Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 118,00 szt |  |
| 1. |  | 1+5+4+108 |  |  |  |  | 118,00 |
| 111 | KNNR 4 1606-010-172 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy do 110 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 21,20 próba |  |
| 1. |  | (3081+6460)/450 |  |  |  |  | 21,20 |
| 112 | KNNR 4 1606-020-172 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy 160 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 13,53 próba |  |
| 1. |  | (117+5973)/450 |  |  |  |  | 13,53 |
| 113 | KNNR 4 1606-03-172 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy 200 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 3,51 próba |  |
| 1. |  | 1580/450 |  |  |  |  | 3,51 |
| 114 | AW-090 Obsługa geodezyjna wraz z dokumentacją powykonawczą Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 115 | AW-040 Wykonanie zabezpieczeń pasa robót ogrodzeniem przestawnym nie związanym z gruntem o wys. miń 1,8 m Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 1 600,00 m |  |
| 9. Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem dla sieci podciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | KNNR 4 1207-020-040 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60,rurami o średnicy nominalnej 300 mm w gruntach kategorii III-IV Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 42,00 m |  |
| 117 | KNNR 4 1206-020-040 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25,rurami o średnicy nominalnej 150-250 mm w gruntach kategorii III-IV Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 262,00 m |  |
| 118 | AW-040 Przewierty sterowane śr. 350-450 mm Grupa kosztów: Roboty pomocn. dla ruroć - 45232000-2 - ST04 i 05 Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 68,00 m |  |
| 119 | KNNR 4 1005-06-040 Rurociągi stalowe o średnicy zewnętrznej i grubości ścianek 323,0/8,8 mm o złączach spawanych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 96,00 m |  |
| 120 | KNNR 4 1005-030-040 Rurociągi stalowe o średnicy zewnętrznej i grubości ścianek 159,0/5,6 mm o złączach spawanych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 134,40 m |  |
| 121 | KNR 2-19 0214-01-020 Sączek węchowy nad rurę ochronna o średnicy nominalnej 50 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 5,00 szt |  |
| 122 | KNNR 4 1210-010-060 Wypełnienie rur ochronnych betonem. Zamknięcia rur ochronnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 21,00 m3 |  |
| 1. |  | Przyjęto po 0,3 m3 dla jednej |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 70*0,3 |  |  |  |  | 21,00 |
| 123 | KNR 2-18 1209-0120-040 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 434,00 m |  |
| 1. |  | 96+34+42+262 |  |  |  |  | 434,00 |
| 124 | KNNR 5 0705-020-040 Ułożenie rur osłonowych PVC o średnicy do 100 mm - zamiennik Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 140,00 m |  |
| 125 | KNNR 5 0705-010-040 Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 95,00 m |  |
| 126 | Wacetob 2-18 0903-01-090 Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 125,00 kpl |  |
| 127 | Wacetob 2-18 0903-06-090 Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 125,00 kpl |  |
| 128 | Wacetob 2-18 0901-01-090 Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 64,00 kpl |  |
| 129 | KNR 2-10 0301-03-040 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m. Grunt III- IV kategorii Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 360,00 m |  |
| 130 | KNR 2-10 0303-04-040 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań wbitych na głębokość do 11 m. Grunt III-IV kategorii z odzyskiem 85 % Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 360,00 m |  |
| 10. Roboty odtworzeniowe dróg dla sieci podciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | KNNR 6 0112-030-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 15 042,00 m2 |  |
| 132 | KNNR 6 0113-010-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 15 042,00 m2 |  |
| 133 | KNNR 6 0308-02010-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 15 042,00 m2 |  |
| 134 | KNNR 6 0309-02010-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 15 042,00 m2 |  |
| 135 | KNNR 6 0204-030-050 Dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 30 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 4 752,00 m2 |  |
| 1. |  | 2524+2228 |  |  |  |  | 4 752,00 |
| 136 | KNNR 6 0204-060-050 Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 4 752,00 m2 |  |
| 137 | KNNR 6 0302-040-050 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej Grupa kosztów: Roboty w zakresie dróg - 45233000-9 - ST 01 i 06 Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 110,00 m2 |  |
| 11. Rozbiórki i odtworzenia - sieci podciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | KNR 2-01 0106-02-020 Ręczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 60,00 szt |  |
| 139 | KNNR 6 0805-050-050 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 200,00 m2 |  |
| 140 | KNNR 6 0802-050-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 20 cm Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 280,00 m2 |  |
| 141 | KNNR 6 0806-010-040 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 550,00 m |  |
| 142 | KNNR 6 0806-070-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm,na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 550,00 m |  |
| 143 | KNNR 6 0808-030-040 Rozebranie ogrodzeń z siatki,na linkach Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 420,00 m |  |
| 144 | KNNR 6 0808-040-040 Rozebranie ogrodzeń z siatki,w ramach z kątowników Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 320,00 m |  |
| 145 | KNNR 6 0503-020-050 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 200,00 m2 |  |
| 146 | KNNR 6 0109-030-050 Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 280,00 m2 |  |
| 147 | KNNR 6 0401-010-040 Krawężniki betonowe bez ław,wystające o wymiarach 15x30 cm,na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 550,00 m |  |
| 148 | KNNR 6 0404-010-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 550,00 m |  |
| 149 | KNR 2-02 1803-02-040 Ogrodzenia z siatki wysokości 1,50 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,40 m z rur o średnicy 76/3,5 mm,obsadzonych w cokole Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Wznoszenie ogrodzeń - 45342000-6 - ST 06.00 |  |  |  |  | 420,00 m |  |
| 150 | KNR 2-02 1802-02-040 Ogrodzenia z siatki wysokości 1,5 m w ramach,na słupkach stalowych o rozstawie 3 m z rur o średnicy 70 mm,obsadzonych wgniazdach cokołów Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Wznoszenie ogrodzeń - 45342000-6 - ST 06.00 |  |  |  |  | 320,00 m |  |
| 151 | KNNR 4 1427-010-020 Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm,średnica otworu 210 mm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 12,00 szt |  |
| 12. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe dróg dla - przyłącza kanalizacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | KNNR Wacetob 5 0721-010-040 Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm |  |  |  |  | 662,00 m |  |
| 153 | KNNR 6 0802-041-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 1 324,00 m2 |  |
| 1. |  | przy szerokości zgodnie z zało |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 662*2 |  |  |  |  | 1 324,00 |
| 154 | KNNR 6 0801-020-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 1 324,00 m2 |  |
| 155 | KNNR 6 0802-020-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o grubości 15 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 314,00 m2 |  |
| 1. |  | przyjęto szer. pasa robót 2 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 157*2,0 |  |  |  |  | 314,00 |
| 156 | KNNR 6 0801-040-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 110,00 m2 |  |
| 1. |  | przyjęto szer. pasa robót 2,0 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 55*2 |  |  |  |  | 110,00 |
| 157 | KNR 4-04 1103-04-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 417,82 m3 |  |
| 1. |  | Grubość asfaltu i podbudowy zg |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 662*2*0,2+157*2*0,15+662*2*0,0 |  |  |  |  | 417,82 |
| 158 | KNR 4-04 1103-05-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 1 671,28 m3 |  |
| 1. |  | Odwóz zgodnie z założeniami na |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (5-1)*417,82 |  |  |  |  | 1 671,28 |
| 13. Roboty ziemne - przyłącza kanalizacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | KNR 2-01 0126-01-050 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Usuwanie warstwy gleby-45112210-0 - ST 01.02 |  |  |  |  | 10 084,50 m2 |  |
| 160 | KNR 2-01 0125-01-050 Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej- humusu bez darni.Grubość warstwy do 15 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Usuwanie warstwy gleby-45112210-0 - ST 01.02 |  |  |  |  | 6 657,00 m2 |  |
| 161 | KNR 2-01I 0118-01-060 Mechaniczne odspajanie skał w wykopach i przekopach. V kategoria gruntu Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 759,45 m3 |  |
| 162 | KNR 2-01 0301-04-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km.Grunt kategorii V Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 455,67 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabela A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 759,45*0,6 |  |  |  |  | 455,67 |
| 163 | KNNR 1 0201-06-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.V - zamiennik Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 303,78 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 759,45*0,4 |  |  |  |  | 303,78 |
| 164 | KNNR 1 0301-030-060 Wykopy w gruncie kategorii IV,z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość 1 km Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 1 338,02 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2230,03*0,6 |  |  |  |  | 1 338,02 |
| 165 | KNNR 1 0201-06-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 1 409,14 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (1292,83+2230,03)*0,4 |  |  |  |  | 1 409,14 |
| 166 | KNNR 1 0208-020-060 Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowyład.-5t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat III-V Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 17 129,24 m3 |  |
| 1. |  | Odwóz zgodnie z założeniami na |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (5-1)*(1292,83+2230,03+759,45) |  |  |  |  | 17 129,24 |
| 167 | KNNR 1 0307-040-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych,z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 2 443,01 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (4023,35+48,34)*0,6 |  |  |  |  | 2 443,01 |
| 168 | KNNR 1 0209-07-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 19,34 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 48,34*0,4 |  |  |  |  | 19,34 |
| 169 | KNNR 1 0209-06-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 1 609,34 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 4023,35*0,4 |  |  |  |  | 1 609,34 |
| 170 | KNNR 1 0307-03-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 4 101,05 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 6835,08*0,6 |  |  |  |  | 4 101,05 |
| 171 | KNNR 1 0209-05-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 2 734,03 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 6835,08*0,4 |  |  |  |  | 2 734,03 |
| 172 | KNNR 1 0313-01-050 Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 8 712,00 m2 |  |
| 173 | KNNR 1 0318-03-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m,o ścianach pionowych,w gruntach kategorii I-III Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 6 515,06 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (6835,08+4023,35)*0,6 |  |  |  |  | 6 515,06 |
| 174 | KNNR 1 0318-04-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii IV-V Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 29,00 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 48,34*0,6 |  |  |  |  | 29,00 |
| 175 | KNNR 1 0214-05-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-V Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 1 628,68 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (4023,35+48,34)*0,4 |  |  |  |  | 1 628,68 |
| 176 | KNNR 1 0214-04-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.I-II Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 2 734,03 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 6835,08*0,4 |  |  |  |  | 2 734,03 |
| 177 | KNNR 1 0218-01-050 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 km,kategoria gruntu I-II - rozplantowanie humusu Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 10 084,50 m2 |  |
| 178 | KNNR 1 0504-010-060 Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi wykopu,grunty kategorii I-II Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 998,55 m3 |  |
| 1. |  | Grubość warstwy 0,15 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 6657,0*0,15 |  |  |  |  | 998,55 |
| 179 | KNR 2-21 0401-05-050 Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 504,23 m2 |  |
| 1. |  | Zgodnie z założeniami przyjęto |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 10084,5*0,05 |  |  |  |  | 504,23 |
| 180 | KNNR 1 0610-010-040 Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym). Sączki ceramiczne o średnicach nominalnych 50-100 mm |  |  |  |  | 2 178,00 m |  |
| 1. |  | Przyjęto odwadnianie zgodnie z |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 12100*0,3*0,6 |  |  |  |  | 2 178,00 |
| 181 | KNNR 1 0618-020-020 Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe). Średnice nominalne rur 600-800 mm |  |  |  |  | 43,56 szt |  |
| 1. |  | studzienki co 50 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2178/50 |  |  |  |  | 43,56 |
| 182 | KNNR 1 0605-020-020 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0 m Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 484,00 szt |  |
| 1. |  | Przyjęto odwadnianie zgodnie z |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 12100*0,3*0,4/3 |  |  |  |  | 484,00 |
| 183 | KNR 2-01 0605-01-149 Pompowanie oczyszczające. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 1 300,00 r-g |  |
| 184 | KNNR 4 1411-04-060 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25 cm - obsypka, podsypka i zasypka Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 4 032,68 m3 |  |
| 14. Roboty montażowe - przyłącza kanalizacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | KNNR 4 1308-020-040 Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 12 111,00 m |  |
| 186 | Wacetob 2-18 0518-01-040 Trzon studni kanalizacyjnej systemowej z tw. sztucznych o średnicy 1000 mm - zamiennik Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 190,80 m |  |
| 1. |  | 159*1,2 |  |  |  |  | 190,80 |
| 187 | Wacetob 2-18 0518-0601-090 Wyposażenie studni kanalizacyjnej systemowej z tw. sztucznych1000 mm - zamiennik Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 159,00 kpl |  |
| 188 | KNNR 4 1417-0141-020 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o średnicy 315-425 mm.Zamknięcie stożkiem betonowym z pokrywą chodnikową żeliwną 1,5 t,kineta studzienki z PP Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 65,00 szt |  |
| 1. |  | 650*0,1 |  |  |  |  | 65,00 |
| 189 | KNNR 4 1417-02010-020 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o średnicy 315-425 mm.Zamknięcie rurą teleskopową z pokrywą żeliwną,pierścieniem odciążającym, włazem 12,5 t, kineta studzienki z PP Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 585,00 szt |  |
| 1. |  | 650*0,9 |  |  |  |  | 585,00 |
| 190 | KNNR 4 1606-03-172 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy 160 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 30,28 próba |  |
| 1. |  | 12111/400 |  |  |  |  | 30,28 |
| 191 | AW-090 Obsługa geodezyjna wraz z dokumentacją kamerowania wykonanych kanałów grawitacyjnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 192 | AW-040 Wykonanie zabezpieczeń pasa robót ogrodzeniem przestawnym nie związanym z gruntem o wys. miń 1,8 m Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 800,00 m |  |
| 15. Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem - przyłacza kanalizacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | KNNR 4 1207-020-040 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60,rurami o średnicy nominalnej 300-600 mm w gruntach kategorii III-IV Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 40,00 m |  |
| 194 | KNNR 4 1005-06-040 Rurociągi stalowe o średnicy zewnętrznej i grubości ścianek 323,0/8,8 mm o złączach spawanych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 404,00 m |  |
| 195 | KNNR 4 1005-030-040 Rurociągi stalowe o średnicy zewnętrznej i grubości ścianek 159,0/5,6 mm o złączach spawanych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 80,00 m |  |
| 196 | KNR 2-19 0214-01-020 Sączek węchowy nad rurę ochronna o średnicy nominalnej 50 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 127,00 szt |  |
| 197 | KNNR 4 1210-010-060 Wypełnienie rur ochronnych betonem. Zamknięcia rur ochronnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 42,30 m3 |  |
| 1. |  | Przyjęto po 0,3 m3 dla jednej |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 141*0,3 |  |  |  |  | 42,30 |
| 198 | KNR 2-18 1209-0120-040 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 444,00 m |  |
| 1. |  | 40+404 |  |  |  |  | 444,00 |
| 199 | KNNR 5 0705-020-040 Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy do 100 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 60,00 m |  |
| 200 | KNNR 5 0705-010-040 Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 36,00 m |  |
| 201 | Wacetob 2-18 0903-01-090 Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 52,00 kpl |  |
| 202 | Wacetob 2-18 0903-06-090 Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 52,00 kpl |  |
| 203 | Wacetob 2-18 0901-01-090 Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 40,00 kpl |  |
| 204 | KNR 2-10 0301-03-040 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m. Grunt III- IV kategorii Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 180,00 m |  |
| 205 | KNR 2-10 0303-04-040 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań wbitych na głębokość do 11 m. Grunt III-IV kategorii Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 180,00 m |  |
| 16. Roboty odtworzeniowe dla dróg - przyłącza kanalizacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | KNNR 6 0112-030-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 1 324,00 m2 |  |
| 207 | KNNR 6 0113-010-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 1 324,00 m2 |  |
| 208 | KNNR 6 0308-02010-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 1 324,00 m2 |  |
| 209 | KNNR 6 0309-02010-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 1 324,00 m2 |  |
| 210 | KNNR 6 0204-030-050 Dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 30 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 424,00 m2 |  |
| 1. |  | 314+110 |  |  |  |  | 424,00 |
| 211 | KNNR 6 0204-060-050 Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 424,00 m2 |  |
| 17. Rozbiórki i odtworzenia - przyłącza kanalizacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | KNR 2-01 0106-02-020 Ręczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 10,00 szt |  |
| 213 | KNNR 6 0805-050-050 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 115,00 m2 |  |
| 214 | KNNR 6 0802-050-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 20 cm Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 75,00 m2 |  |
| 215 | KNNR 6 0803-050-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej Grupa kosztów: Roboty w zakresie dróg - 45233000-9 - ST 01 i 06 Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 150,00 m2 |  |
| 9. |  | 160*2 |  |  |  |  | 320,00 |
| 216 | KNNR 6 0806-010-040 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 80,00 m |  |
| 217 | KNNR 6 0806-070-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm,na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 80,00 m |  |
| 218 | KNNR 6 0808-030-040 Rozebranie ogrodzeń z siatki,na linkach Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 300,00 m |  |
| 219 | KNNR 6 0808-040-040 Rozebranie ogrodzeń z siatki,w ramach z kątowników Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 150,00 m |  |
| 220 | KNNR 6 0503-020-050 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 115,00 m2 |  |
| 221 | KNNR 6 0109-030-050 Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 75,00 m2 |  |
| 222 | KNNR 6 0302-040-050 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 150,00 m2 |  |
| 223 | KNNR 6 0401-010-040 Krawężniki betonowe bez ław,wystające o wymiarach 15x30 cm,na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 80,00 m |  |
| 224 | KNNR 6 0404-010-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 80,00 m |  |
| 225 | KNR 2-02 1803-02-040 Ogrodzenia z siatki wysokości 1,50 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,40 m z rur o średnicy 76/3,5 mm,obsadzonych w cokole Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Wznoszenie ogrodzeń - 45342000-6 - ST 06.00 |  |  |  |  | 300,00 m |  |
| 226 | KNR 2-02 1802-02-040 Ogrodzenia z siatki wysokości 1,5 m w ramach,na słupkach stalowych o rozstawie 3 m z rur o średnicy 70 mm,obsadzonych wgniazdach cokołów Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Wznoszenie ogrodzeń - 45342000-6 - ST 06.00 |  |  |  |  | 150,00 m |  |
| 227 | KNNR 4 1427-010-020 Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm,średnica otworu 210 mm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 500,00 szt |  |