Książka Przedmiarów

| 1. Roboty ziemne dla przewiertu |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-10 0301-05-040 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 11 m. Grunt III kategorii Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 | 21,00 m |
| 2 | KNR 2-18 0614-08-020 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm wykonywane metodą studniarską o głębokości 4 m w gruncie kat.III - zamiennik Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 | 1,70 szt |
| 3 | KNR 2-10 0303-04-040 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań wbitych na głębokość do 11 m. Grunt III-IV kategorii - z odzyskiem grodzic 85 % Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 | 21,00 m |
| 4 | KNR 2-01 0218-02-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | 82,60 m3 |
| 5 | KNR 2-01 0317-0502-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m.szer.2,6-4,5m.kat.3-4 | 20,60 m3 |
| 6 | KNR 2-01 0310-02-060 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,ze złożeniem urobku na odkład.Grunt kategorii III. | 15,00 m3 |
| 7 | KNR 2-01 0501-01-060 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m.Grunt kategorii I-III. | 15,00 m3 |
| 8 | KNR 2-01 0230-01-060 Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | 103,20 m3 |
| 9 | KNR 2-01 0310-02-060 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,ze złożeniem urobku na odkład.Grunt kategorii III. | 12,96 m3 |
| 2. Roboty montażowe dla przewiertu |  |  |
| 10 | KNR 2-01 0130-02-060 Ułożenie nawierzchni z żużla paleniskowego na czasowych drogach i placach Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 | 5,40 m3 |
| 11 | KNR 2-01 0129-06-050 Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt drogowych żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3,0 m2 Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 | 5,40 m2 |
| 12 | KNR 2-01 0129-10-050 Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt drogowych żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3,0 m2 Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 | 5,40 m2 |
| 13 | KNR 2-19 0109-03-090 Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 150 ton Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 | 1,00 kpl |
| 14 | KNR 2-18 0402-02-040 Przeciski jednostopniowe o długości do 30 m rurami o średnicy nominalnej 600-800 mm w gruntach kategorii III-IV Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 | 33,70 m |
| 15 | KNR 2-18 0412-01-040 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych - rury ochronne 298x8 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 | 67,40 m |
| 16 | KNR 2-18 0412-01-040 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych - rury przewodowe PE (bez kosztu rury) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 | 68,00 m |
| 17 | KNR 2-18 0113-11-020 Spawanie kołnierzy do rur stalowych o średnicy zewnętrznej 813/11,0 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 | 2,00 szt |
| 18 | KNR 2-18 0413-01-060 Zamknięcie rur ochronnych betonem Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 | 8,20 m3 |
| 19 | KNR 2-05 0208-05-034 Montaż konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg - rama rozporowa Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 | 2,20 t |
| 20 | KNR 2-05 0208-05-034 Montaż konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg - rama rozporowa - demontaż Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 | 2,20 t |
| 21 | KNR 2-01 0622-02-020 Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu z rur betonowych o średnicy nominalnej 600-800 mm. | 2,00 szt |
| 22 | KNR 2-01 0605-01-149 Pompowanie oczyszczające. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 | 300,00 r-g |
| 23 | KNR 2-01 0506-01-050 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie.Grunt kategorii I-III. | 100,00 m2 |