Książka Przedmiarów

| 1. Roboty ziemne - przykanaliki |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-01 0125-01-050 Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej- humusu bez darni.Grubość warstwy do 15 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Usuwanie warstwy gleby-45112210-0 - ST 01.02 |  |  |  |  | 6 054,00 m2 |  |
| 1. |  | 3027*2 |  |  |  |  | 6 054,00 |
| 2 | KNR 2-01I 0118-01-060 Mechaniczne odspajanie skał w wykopach i przekopach. V kategoria gruntu Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 154,74 m3 |  |
| 3 | KNNR 1 0305-01-060 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 835,60 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A3 i A4 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1392,66*0,6 |  |  |  |  | 835,60 |
| 4 | KNNR 1 0305-020-060 Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m,ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m,w gruntach kategorii III Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 649,91 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A3 i A4 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1083,18*0,6 |  |  |  |  | 649,91 |
| 5 | KNNR 1 0305-03-060 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 278,53 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A3 i A4 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 464,22*0,6 |  |  |  |  | 278,53 |
| 6 | KNNR 1 0305-03-060 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii V - zamiennik Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 92,84 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A3 i A4 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 154,74*0,6 |  |  |  |  | 92,84 |
| 7 | KNNR 1 0209-05-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 557,06 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A3 i A4 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1392,66*0,4 |  |  |  |  | 557,06 |
| 8 | KNNR 1 0209-06-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 433,27 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A3 i A4 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1083,18*0,4 |  |  |  |  | 433,27 |
| 9 | KNNR 1 0209-07-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 185,69 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A3 i A4 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 464,22*0,4 |  |  |  |  | 185,69 |
| 10 | KNNR 1 0209-07-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii V - zamiennik Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 61,90 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A3 i A4 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 154,74*0,4 |  |  |  |  | 61,90 |
| 11 | KNNR 1 0317-010-060 Zasypywanie wykopów ze skarpami w gruntach kategorii I-III,z przerzutem na odległość do 3 m,z zagęszczeniem Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 1 485,50 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A3 i A4 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (1392,66+1083,18)*0,6 |  |  |  |  | 1 485,50 |
| 12 | KNNR 1 0317-02-060 Zasypywanie wykopów ze skarpami w gruntach kategorii IV-V ,z przerzutem na odległość do 3 m,z zagęszczeniem Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 371,38 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A3 i A4 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (464,22+154,74)*0,6 |  |  |  |  | 371,38 |
| 13 | KNNR 1 0214-0501-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 74 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-V Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 680,86 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A3 i A4 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (1083,18+464,22+154,74)*0,4 |  |  |  |  | 680,86 |
| 14 | KNNR 1 0214-04010-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 74kW/100km.Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.35cm,grunt kat.I-II Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 557,06 m3 |  |
| 1. |  | 1392,66*0,4 |  |  |  |  | 557,06 |
| 15 | KNNR 1 0504-010-060 Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi wykopu,grunty kategorii I-II Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 908,10 m3 |  |
| 1. |  | Grubość warstwy 0,15 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3027*2*0,15 |  |  |  |  | 908,10 |
| 2. Roboty montażowe - przykanaliki |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNNR 4 1308-020-040 Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 3 027,00 m |  |
| 17 | KNNR 4 1005-06-040 Rurociągi stalowe o średnicy zewnętrznej i grubości ścianek 323,0/8,8 mm o złączach spawanych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 78,00 m |  |
| 18 | KNNR 4 1005-040-040 Rurociągi stalowe o średnicy zewnętrznej i grubości ścianek 219,1/8,0 mm o złączach spawanych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 12,00 m |  |
| 19 | KNNR 4 1005-030-040 Rurociągi stalowe o średnicy zewnętrznej i grubości ścianek 159,0/5,6 mm o złączach spawanych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 51,20 m |  |
| 20 | KNR 2-18 1209-0120-040 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 87,00 m |  |
| 1. |  | 75+12 |  |  |  |  | 87,00 |
| 21 | KNNR 4 1210-010-060 Wypełnienie rur ochronnych betonem. Zamknięcia rur ochronnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 7,20 m3 |  |
| 1. |  | Przyjęto po 0,3 m3 dla jednej |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 24*0,3 |  |  |  |  | 7,20 |
| 22 | KNR 2-19 0214-01-020 Sączek węchowy nad rurę ochronna o średnicy nominalnej 50 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 23,00 szt |  |
| 23 | KNNR 4 1606-020-172 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy do160 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 7,57 próba |  |
| 1. |  | 3027/400 |  |  |  |  | 7,57 |